| tallinna tehnikaülikool |  |
| --- | --- |
| Infotehnoloogia teaduskond |  |
| Arvutisüsteemide instituut |  |
| Jörgen Vedom 123584 IASB |  |
| Mitme Kiirendusanduriga kukkumise tuvastamise süsteemi arendus |  |
| Bakalaureusetöö |  |
| Juhendaja: | Mairo Leier |
|  | Doktorikraad |

Autorideklaratsioon

Kinnitan, et olen koostanud antud lõputöö iseseisvalt  ning seda ei ole kellegi teise poolt varem kaitsmisele esitatud. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on töös viidatud.

Autor: Jörgen Vedom

16.04.2017

Annotatsioon

Lõputöö on kirjutatud  keeles ning sisaldab teksti  leheküljel,  peatükki,  joonist,  tabelit.

Abstract

The thesis is in  and contains  pages of text,  chapters,  figures,  tables.

Lühendite ja mõistete sõnastik

| ABP; Alternating bit protocol, vahelduvbitiga protokoll. AHB; Advanced High-performance Bus, kõrgjõudlusega siin. API; Application Programming Interface, rakendusliides. ARM; Advanced RISC machine, kärbitud käsustikuga arvutiarhitektuur. ASCII; American Standard Code for Information Interchange, Ameerika Informatsioonivahetuse Standardkood. ATI; TTÜ Arvutitehnika instituut. CAN; Controller area network, kontrollervõrk. CPU; Central processing unit, keskprotsessor. DPI; Dots per inch, punkti tolli kohta. GND; Ground, maandus. GPIO; General purpose input/output, üldotstarbeline sisend/väljund. GPS; Global positioning system, globaalne positsioneerimissüsteem. HAL; Hardware abstraction layer, riistvara abstrakt kiht. HID; Human interface device, inimliidese seade. I2C; Inter-integrated circuit, iahesuunaline kahesooneline järjestiksiin. IDE; Integrated development environment, integreeritud programmeerimiskeskkond. LED; Light emitting diode, valgusdiood. LSB; Least significant bit, vähima kaaluga bitt. MSB; Most significant bit, suurima kaaluga bitt. PS; Protocol select, protokolli valik. RXD; Receive data signal, vastuvõtmis signaal. SAI; Serial audio interface, järjestik heli liides. SCL; Clock line, takti liin. SDA; Data line, andme liin. SDIO; Secure digital input/output card, SD sisend-väljundkaart. SPI; Serial Peripheral interface, järjestikliidesega väliseade. SRAM; Static random access memory, staatiline muutmälu. TXD; Transmit data signal, saatmis signaal. UART; Universal asynchronous receiver/transmitter, universaalne asünkroontransiiver. USART; Universal synchronous receiver/transmitter, universaalne sünkroontransiiver. USB; Universal serial bus, universaalne järjestiksiin. WIFI; Wireless fidelity, raadiokohtvõrk. |  |
| --- | --- |

Sisukord

Sisukord	6

Jooniste loetelu	9

Tabelite loetelu	10

1 Sissejuhatus	11

2 Riistvara	13

2.1 Süsteemi nõuded	13

2.2 Arendusplaat STM32 F446RE	15

2.3 Kiirendusandur Bosch BNO055	16

2.3.1 Kiirendusandur Bosch BNO055 Register	16

2.4 Protokollid	17

2.4.1 Protokoll UART	17

2.4.2 Protokoll RS-485	18

2.5 Ülevaade sarnastest lahendustest	19

2.5.1 Wearable sensors for Reliable fall detection	19

2.5.2 Accurate, Fast Fall Detection Using Gyroscopes and Accelerometer-Derived Posture Information	19

2.5.3 Philips GoSafe	19

2.5.4 Shimmer sensing	20

2.6 Arendusplaadi ja sensori vahelised ühendused	20

3 Tarkvara	21

3.1 STM32CubeMX programm	21

3.1.1 STM32Cube HAL teek	22

3.2 Programmi töö	23

3.3 Arendusplaadi initsialiseerimine	24

3.4 Sensori Initsialiseerimine	25

3.5 Andmete päring	26

3.5.1 Andmete lugemine	26

3.5.2 Andmete kirjutamine	28

3.6 Häirete kontroll	30

3.7 Kiirendusanduri kalibreerimine	30

4 Testimine	32

4.1 Paigaloleku katse	33

4.2 Hüppamise katse	35

4.3 Istumise ja tõusmise katse	38

4.4 Erinevad liikumised	40

4.5 Kukkumise ja põrutuse katse	43

5 Kokkuvõte	46

Kasutatud kirjandus	47

Jooniste loetelu

Joonis 1 - Arendusplaat sensoritega	12

Joonis 2 – Arendusplaat STM32F446RE	14

Joonis 3 - Kiirendusandur BNO055	15

Joonis 4 - TXD ja RXD	17

Joonis 5 - RS-485 ühendus	17

Joonis 6 - STM32CubeMX projekti seaded	21

Joonis 7 - Programmi töö	22

Joonis 8 - Arendusplaadi initsialiseerimine	23

Joonis 9 - Sensori initsialiseerimine	24

Joonis 10 - Häirete kontroll	29

Joonis 11 - B1 ja LD2	30

Joonis 12- RealTerm andmete kuvamine	31

Joonis 13 – Paigalolek	32

Joonis 14 – Kiikumine	33

Joonis 15 - Hüppamine murul	34

Joonis 16 - Hüppamine puidul	35

Joonis 17 - Hüppamine puit aluselt murule	36

Joonis 18 – Istumine	37

Joonis 19 - Istumine	38

Joonis 20 - Kõndimine	39

Joonis 21- Trepil kõndimine	40

Joonis 22 – Jooksmine	41

Joonis 23 – Esimene murul kukkumine	42

Joonis 24 – Teine murul kukkumine	43

Joonis 25 – Põrutus vastu seina	44

Tabelite loetelu

Tabel 1 - UART andmeformaat	16

Tabel 2 - Arendusplaadi ja sensorite ühendused	19

Tabel 3 - UART seaded	20

Tabel 4 - MSB ja LSB andme töötlus	23

Tabel 5 - Lugemise päring	25

Tabel 6 - Registrist õnnestunud lugemise vastus	26

Tabel 7 - Registrist lugemise veateade	26

Tabel 8 - Kirjutamine	27

Tabel 9- Paigaloleku suurim amplituud	32

Tabel 10 – Kiikumise suurim amplituud	33

Tabel 11 – Murul hüppamise suurim amplituud	34

Tabel 12 - Puidul hüppamise suurim amplituud	35

Tabel 13 – Hüppamine puit aluselt murule suurim amplituud	36

Tabel 14 - Istumise suurim amplituud	37

Tabel 15 – Tõusmise suurim amplituud	37

Tabel 16 – Kõndimise suurim amplituud	39

Tabel 17 – Trepil kõndimise suurim amplituud	40

Tabel 18 – Jooksmise suurim amplituud	41

Tabel 19 – Esimese murul kukkumise amplituud	42

Tabel 20 - Teise murul kukkumise amplituud	43

Tabel 21 – Vastu seina põrutuse amplituud	44

# Sissejuhatus

Käesoleva lõputöö teemaks on kukkumise tuvastamise süsteemi arendus. Töö põhieesmärgiks on luua platvorm, mille abil saab välja töötada kukkumise tuvastamiseks algoritmi. Prototüüpi kasutatakse uuringute läbiviimisel liikuvatel alustel, milleks võivad olla meresõidukid ja merel olevad kalafarmid. Sellest tulenevalt kasutatakse seadet kinnitatuna inimese küljes, kus üle keha on paigutatud mitu erinevat sensorit. Välitingimustes tuleb arvestada keskkonna mõjudega. Merel paiknevat alust mõjutavad peale lainete ka teised olud näiteks ilmastik. Seade peab olema vastupidav, et tagada andmeside nendes tingimustes.

Nagu eelnevalt mainitud, on sensorid paigaldatud inimese külge. Sensorite ühendamiseks kasutatakse juhtmeid. Sensorid asuvad teineteisest mõnekümne sentimeetri kaugusel ning on ühendatud arendusplaadiga. Juhtmed tagavad kiire ja püsiva ühenduse, kuid seejuures tuleb arvestada, et juhtmed võivad liikumisel venida ning ühendused võivad puruneda. Selle ära hoidmiseks tuleb juhtmetele jätta ruumi. Mida pikem on ühendus, seda rohkem esineb häireid, seega tuleb protokolli valikus arvestada veakindlusega.

Seoses sellega, et süsteem vastutab inimelu eest, on tegemist reaalajasüsteemiga. Kukkumine toimub kiiresti ning seetõttu tuleb andmeid pärida tihti.  Süsteem peab selle juures olema võimeline andmeid kiiresti töötlema. Mida sagedamini toimub kukkumise tuvastus, seda kiiremini saab juhtunust teavitada. Kukkumine võib toimuda põrandale kui ka vette, kukkumisel võib seade saada kahjustada, seega tuleb mõelda, kuidas seadet kaitsta. Arendusplaadi kui ka sensori valikul tuleb seda kõike silmas pidada.

Kuna tegemist on platvormi arendamisega, millele abil töötatakse välja algoritm, peab töö olema paindlik. Arendusplaati peab saama kiirelt ümber seadistada. Seega tuleb sensorite ja arendusplaadi vahelisel suhtlusel pidada silmas seda, et programm pakuks seadistamise võimalusi algoritmi töötlejale.

Käesolev töö sisaldab kolme põhiülesannet, millest esimene on prototüübi riistvara arendus. Teiseks mikrokontrolleri seadistamine töötamaks mitme kiirendusanduriga. Kolmandaks kiirendus andurite seadistamine vastavalt algoritmi poolt sisendandmetele esitatavatele nõuetele.

# Riistvara

Süsteemi komponendid:

Arendusplaat STM32 -F446RE [1]

Kiirendusandur Bosch BNO055 [2]

Süsteemi ülesehitus on näidatud Joonisel 1, joonisel on kujutatud arendusplaati koos sensoritega.

Joonis 1 - Arendusplaat sensoritega

## Süsteemi nõuded

Kuna tegemist on reaalajasüsteemiga, siis on oluline, et andurite ja arendusplaadi vahel toimuks andmevahetus kiirelt ning häirevabalt. Kiirendusanduri ja arendusplaadi valikul tuleb veenduda selles, et valitud protokoll oleks mõlema poolt toetatud. Süsteem peab toetama vähemalt kolme porti, mille kaudu oleks võimalik suhelda kiirendusanduritega. Seade peab olema kerge, vastupidav ning mõõtmetelt väike.

Arendusplaate on mitmeid, millest kuulsamad tootjad on Arduino [3], Raspberry Pi [3] ning BeagleBoard [4]. Arduino tootlevalikus leidub palju arendusplaate, millest üks võimekamaid on Arduino STAR-OTTO [5], mis on välja töötatud koos STMicroelectronics’iga [6]. Nimetatud seade ei leia antud töö raames kasutust, sest sisend-väljund porte pole piisavalt. Raspberry PI võimekaim plaat – Raspberry PI 3 Model B [7] – ei sobi samuti eeltoodud põhjuse tõttu. BeagleBoard’i – BeagleBoard-X15 [8] – jääb valikust välja, sest tegemist on arvutiga, mille peal töötab Linux operatsiooni süsteem [9]. Sama põhjus on takistuseks ka Raspberry PI’l ja Arduino’l. Probleem seisneb selles, et operatsioonisüsteem vajab ressurssi töötamiseks. Isegi kui arendusplaatidel oleks vajalikud liidesed olemas, võib tekkida olukord, kus operatsioonisüsteem piirab jõu kasutuse enda jaoks ning kukkumise tuvastamissüsteem kannatab selle tulemusel. STMicroelectronics pakub arendusplaati STM32F446 [1], mis on antud töö jaoks sobilik.

Kiirendusanduri valikul tuleb veenduda, et arendusplaat toetaks andmevahetuseks samu liideseid. Andur peab mõõtmete poolest olema väike ja kerge, sest on võimalus, et see paigutatakse riide külge. Lisaks peale kiirendusanduri võiks sensoril olla mõningaid muid andureid, näiteks temperatuuriandur. Temperatuuri kiirel muutumisel, võib see tähendada, et inimene kukkus vette. Tähtis on, et andur mõõdaks X, Y, Z telgi. STMelectronics pakub IIS328DQ [10] madala tarnega kiirendusandurit, mis ei ole sobilik, sest suhtluseks kasutab I2C või SPI porti. Võttes arvesse juhtmete kaugusi ei taga need protokollid vea kindlat andmeside. Bosch pakub mitmeid kiirendusandureid sealhulgas kiirendusandurit Bosch BNO055 [2], mis on sobilik antud töö jaoks.

Kiirendusandur Bosch BNO055 [2] andmevahetuseks on toetatud HID-I2C, I2C ning UART protokollid. Arendusplaat STM32 F446RE [1] pakub suhtluseks I2C, UART, SPI, SAI, CAN, GPIO, SDIO liideseid. Arvestades, et juhtme pikkused võivad olla mõnikümmend sentimeetrit või rohkemgi, tuleb kasutada vea kindlat protokolli näiteks RS-485. RS-485 protokoll põhineb UART protokollil, mida toetab nii sensor kui ka arendusplaat, seega oleks võimalik arendusplaadi ja sensori suhtluseks kasutada seda protokolli.

## Arendusplaat STM32 F446RE

Tähtsamad tehnilised andmed [1]:

Protsessor:	180 MHz Cortex-M4 [11]

Mälu:		512 kB Välkmälu, 128 KB SRAM

Toide:		1.7 – 3.6 V

Liidesed:	I2C, UART, SPI, SAI, CAN, GPIO, SDIO

Arendusplaat on kujutatud joonisel 2.

Joonis 2 – Arendusplaat STM32F446RE

Arendusplaadiks sai valitud STM32 Nucleo F446RE [1]. Valikul tuli arvestada, et tegemist on reaalajasüsteemiga. Antud töö raames tähendab, et protsessor peab suutma pidevalt andmeid vastu võtta, neid töödelda ning olema võimeline algoritmiga toime tulema. Plaat peab toetama mitut sisend-väljundseadet. Kaks kiirendusandurit, Bluetooth moodulit ning ühte lisa seadet, milleks võib olla näiteks LED tuli. Mõõtmetelt on seade kompaktne: 82.50 mm x 70.00 mm.

STMicroelectronics pakub enda mikrokontrolleritele tarkvara STM32Cube [12], mis lihtsustab arendaja tööd. Tarkvaraga on võimalik genereerida initsialiseerimiskood. Arendaja määrab pordid, protokollid ja konfiguratsiooni seaded ning STM32Cube programm genereerib esialgse koodi vastava seadistusega.

## Kiirendusandur Bosch BNO055

Tähtsamad tehnilised andmed [2]:

Andurid:	Kiirendusandur, güroskoop, geomagnetiline sensor

Toide:	2.4 – 3.6 V

Liidesed:	HID-I2C, I2C, UART

Kiirendusvahemik:	± 2g - ± 16 g

Kiirendusandur on kujutatud joonisel 3.

Joonis 3 - Kiirendusandur BNO055

Sensoriks sai valitud Bosch BNO055. Andmeedastuseks kasutab sensor HID-I2C, I2C ja UART liidest. Kuna tegemist on reaalajatarkvara süsteemiga, siis on oluline, et sensor oleks võimeline saatma pidevalt andmeid, milleks sensor sobib. Sensori protsessoriks on ARM Cortex-M0 [13]. Sensor koosneb kolmest andurist (kiirendusandur, güroskoop ja geomagnetiline andur). Sensor on mõõtmetelt väike: 5.2 mm x 3.8 mm. Samuti leidub sensori kohta palju materjale internetis. Näiteks on tehtud sensoriga orientatsiooni aplikatsioon kasutades selleks ardunio’t [14].

### Kiirendusandur Bosch BNO055 Register

Register on jagatud kaheks loogiliseks leheks. Leht 1 omab endas sensoripõhist konfiguratsiooni seadeid. Leht 0 omab kõiki muid konfiguratsiooni parameetreid ning väljundandmeid [15].

## Protokollid

Arendusplaadil ja kiirendusanduril on ühiseks liidesteks I2C ja UART. Seoses sellega, et juhtmete pikkuseks võib olla mõnikümmend sentimeetrit, tuleb tagada häireteta andmeside. Protokolliks sai valitud UART ning RS-485. Esialgne arendus toimub UART protokolliga. Üleminek UART protokollilt RS-485 peale ei ole keeruline, sest RS-485 põhineb UART protokollil.

### Protokoll UART

Laialdaselt kasutatud protokoll, mida kasutatakse andmete saatmiseks. UART protokoll on asünkroonne, mis tähendab, et puudub taktsignaal. Andmete saatmisel on sõnumil algus- ja lõpubitt. Oluline on, et mõlemad seadmed töötaksid samal boodikiirusel. UART protokolli andmevahetuse maksimaalseks kauguseks on ~2m. Boodikiirus määrab kui kiirelt toimub andmevahetus. Arendusplaadi ja andurite vahel on boodikiiruseks 115200 boodi. Mis on 15200 / 10 = 1520 bitti sekundis [16]. UART’i andme formaat on näidatud tabelis 1.

Ühe andme baidi saamiseks, tuleb saata kokku 10 bitti. 1 bitt on algusbitt, 8 bitti andmeid ning 1 stoppbitt.

Tabel 1 - UART andmeformaat

| 1.Bitt | 2.Bitt | 3.Bitt | 4.Bitt | 5.Bitt | 6.Bitt | 7.Bitt | 8.Bitt | 9.Bitt | 10.Bitt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A L G U S | 1 A N D M E D | 2 A N D M E D | 3 A N D M E D | 4 A N D M E D | 5 A N D M E D | 6 A N D M E D | 7 A N D M E D | 8 A N D M E D | S T O P |

Andmete saatmine toimub läbi TXD signaali, mis on ühendatud vastuvõtja RXD signaali külge. Andmete vastuvõtmine käib läbi RXD signaali, mis on ühendatud saatja TXD signaali külge. Ühendusi kujutab joonis 4, kus roheline juhe tähistab TXD signaali, ning sinine juhe RXD signaali.

Joonis 4 - TXD ja RXD

Bosch BNO055 toetab UART protokolli järgmiste seadetega: 115200 boodikiirus, 8N1 (8 andme bitti, 0 paarsus bitti, 1 stopp bitt). Maksimaalne pikkus lugemiseks ja kirjutamiseks 128 baiti.

### Protokoll RS-485

RS-485 kasutab sama loogikat nagu UART, kuid erineb liinidraiveri poolest. Liinidraiver konverteerib ühesuunalise UART signaali kahesuunaliseks, mis annab kaks andmeliini. Kahesuunalise signaali eeliseks on see, et süsteemil on parem müra taluvus ning lubab seejuures pikemaid ühendusi. RS-485 protokolli andmevahetuse kaugus on ~1200 m [16]. RS-485 ühendus on näidatud joonisel 5.

Joonis 5 - RS-485 ühendus

## Ülevaade sarnastest lahendustest

Kukkumise tuvastusseadmeid on mitmeid, kuid sellist toodet, mis vastab nõuetele ei leidu.

### Wearable sensors for Reliable fall detection

Tegu on Ad hoc tüüpi võrguga, mis tähendab, et on üks baasseade mille külge on ühendatud teised seadmed. Sensorid pannakse keha külge ning baasseadmele saadetakse andmed. Andmete töötlus toimub baas seadmes. Lahendusel on mõned puudused. Kuna andmetöötlus toimub baasjaamas, tähendab see seda, et kui on palju sensoreid, siis andmetöötlus aeglustab kogu protsessi. Andmed kuhjuvad ning võib juhtuda, et selleks hetkeks kui inimene kukub, toimub parajasti mingi teise sensori andmetöötlus. Lisaks võib esineda ka andmete kadu. Sensoriks kasutatakse MICA2DOT 2 sensori [17], mis kasutab operatsioonisüsteemiks TinyOS 1.0 [18]. [19]

### Accurate, Fast Fall Detection Using Gyroscopes and Accelerometer-Derived Posture Information

Kasutatakse nii kiirendusandurit kui ka güroskoopi. See võimaldab tuvastada istumised ning tõusmised, mis on andmete poolest justkui kukkumised. Kasutatakse mitut sensorit, mille abil saab tuvastada kehahoiakuid: seismine, istumine, venitamine ning lamamine. Selleks ühendatakse üks sensor rinna külge ning teine jala külge. Lahendus on hea, sest nii on tagatud rohkem tõepäraseid kukkumisi. Laeva peal lahendus ei toimiks – pole arvestatud kõikumistega. Võimalik, et eeltoodud lahendust edasi arendades leiaks seade kasutust ka laeva peal. [20]

### Philips GoSafe

Tegemist on seadmega, mis on välja töötatud nii sise- kui ka välistingimustesse. Asukoha tuvastamiseks on kasutusel Wifi, GPS, helialarm ning lisaks salvestatakse aegajalt asukohta kasutades selleks GPS’i. Tootel on mõned puudused. Tootel on igakuine maks ning see jaotub pakettidesse, kallimad paketid pakuvad paremaid lahendusi. Kui tegu on mitme inimesega, osutub see kulukaks. Hädakõne ei suunata hädaabisse, vaid reageerimiskeskusele, kus uuritakse, mis inimesel täpsemalt juhtus ning seejärel võtab tugiisik ühendust hädaabiga. [21]

### Shimmer sensing

Firma, mis keskendub kantavatele sensoritele. Sensorid on andmete kogumiseks ja analüüsiks. Platvormi kasutatakse prototüübi arenduseks. Kogutakse andmeid ning andmete põhjal töötatakse välja lahendus, mida on võimalik tellida tellimustööna. Antud probleemile saaks neilt lahenduse, kuid see oleks kulukas ja aeganõudev. Juba ainuüksi andmekaabel maksab 39 €. Sobiva arenduskomplekti (Consensys Development Kit [22]) saaks neilt 499 €. [23]

## Arendusplaadi ja sensori vahelised ühendused

STM32F446RE arendusplaadil on 76 pin’i. Arendusplaadi ja sensori vahel on ühendus tagatud kaablitega. Kasutusel on kokku 4 UART liidest. 2 UART liidest (USART1 ja USART3) suhtlevad sensoritega. Ülejäänud 2 (USART2 ja USART6) on andmete kuvamiseks ning debugimiseks.

USART1 ja USART3 ühendusi kajastab tabel 2.

Tabel 2 - Arendusplaadi ja sensorite ühendused

| Arendusplaat | Sensor 1 port USART1 | Arendusplaat | Sensor 2 port USART3 |
| --- | --- | --- | --- |
| GND | PS0 | GND | PS0 |
| +3V3 | PS1 | +3V3 | PS1 |
| +3V3 | Vin | +3V3 | Vin |
| GND | GND | GND | GND |
| PA10 | SDA | PC5 | SDA |
| PA9 | SCL | PB10 | SCL |

# Tarkvara

Programmikood on kirjutatud C keeles. C keel on laialdaselt kasutatud süsteemne programmeerimiskeel. Keel loodi aastatel 1977 – 1979 paralleelselt operatsioonisüsteemiga UNIX. Esialgu kasutati keelt UNIX süsteemi jaoks, kuid tänapäeval on see kujunenud üheks peamiseks arvutitööstuses kasutatavaks programmeerimiskeeleks. C keele eelisteks on tema kiirus ja vähene mälukasutus [24]. Programmeerimiskeskkonnaks valisin Keil uVision5, mis on toetatud ka STM32CubeMxis.

Kood on kergelt muudetav ja mõistetav. Kiirendusanduri erinevaid osi on võimalik seadistada. Koodi kirjutamisel oli arvestatud, et algoritmi töötlejal oleks vajalikud funktsioonid olemas või nende puudumisel oskaks olemasolevate vahenditega neid luua. Registrileht on defineeritud päises. Kiirendusandurit on võimalik kalibreerida. Lisaks on koodis ka funktsioone, mis aitavad debugimisel: registrist lugemine ning kirjutamine.

## STM32CubeMX programm

STM32CubeMX on programm, mis lihtsustab arendaja tööd. Tegemist on tarkvaraga, mis võimaldab genereerida initsialiseerimis koodi C keeles. Koodi genereerimiseks tuleb läbi graafilise liidese valida projekti jaoks seaded. Lisaks initsialiseerimis koodile antakse kaasa STM32Cube HAL teek. [25]

STM32CubeMX programmis on olulised järgmised projekti seaded. IDE valik – MDK-ARM V5. Aktiveerida tuleb USART1, USART2, USART3, USART6 ning neile määrata globaalne katkestus, täpsemad seadeid näitab tabel 3. Koodi genereerimise alammenüüst tuleb vaadata, et kasutajakood jääks alles iga kord kui programm genereerib uue koodi. Joonis 6 näitab STM32 projekti seadistusi.

Tabel 3 - UART seaded

| USART1, USART2, USART3, USART6 seadistused |  |
| --- | --- |
| Boodikiirus | 115200 bitti/s |
| Sõna pikkus | 8 Bitti (sealhulgas paarsus) |
| Paarsus | Puudub |
| Stopp bitte | 1 |
| Globaalne katkestus | aktiveeritud |

Joonis 6 - STM32CubeMX projekti seaded

### STM32Cube HAL teek

STM32Cube HAL teek on STMicroeletronics’i initsiatiivil arendatud draiver. Draiver pakub kasutamiseks API’se, mis lihtsustavad kasutajat rakenduse loomisel. Iga draiver koosneb funktsioonide hulgast, mis katavad tavapärased vajadused. Näiteks saab teegiga initsialiseerida ning seadistada UART liidest, hallata andmevahetust, töödelda katkestusi või DMA’si ning hallata vigu. [26]

## Programmi töö

Esmalt initsialiseeritakse kõik sisemised seadistused arendusplaadil, mille seadistused tulevad STM32CubeMX programmist. Seejärel saadetakse konfiguratsiooniseaded sensorile. Peale sensori initsialiseerimist hakkab arendusplaat pärima sensorilt kiirendusandmeid. Juhul kui andmed olid vigased, küsitakse andmed sensorilt uuesti.

Andmete kontroll toimub järgnevalt. Kokku X, Y, Z koordinaatide jaoks tuleb küsida 6 andmebaiti. On võimalik, et sensor saadab andmete asemel veateate. Viga võib toimuda, mis tahes hetkel 6 baidi pärimisel. Kui üks bait kuuest on vigane, ei saa andmeid töödelda. Täpsema info kuidas toimub andmete pärimise kohta saab peatükis 3.5 Andmete päring. Programmi tööd kirjeldab joonis 7.

Joonis 7 - Programmi töö

Juhul kui andmete päring õnnestus, toimub andmete töötlus. Loetavate andmete, saamiseks tuleb kokku panna 2 baiti. Täisarv koosneb kahest baidist, kuueteistkümnest bittist, kus esimene bait tähistab vähima kaaluga baiti ning teine bait suurimat. Tabel 4 on toodud näide MNB ja LSB andme töötlusest.

Tabel 4 - MSB ja LSB andme töötlus

| MSB | LSB | Töödeldud kujul |
| --- | --- | --- |
| 8 baiti | 8 baiti | 16 baiti |
| 1111 1101 | 1110 0010 | 1111 1101 1110 0010 |
| 0xFD | 0xE2 | 0xFDE2 |
| 253 | 226 | -770 |

## Arendusplaadi initsialiseerimine

Arendusplaadi initsialiseerimisel käivitatakse esmalt HAL teek. Seejärel seadistatakse süsteemitakt. Initsialiseeritakse sisemine väljund pinge, CPU-, AHB- ja ABP siini taktid. Süsteemitakt käsitleb arvutisüsteemis kõiki sünkroniseerimisist.

Seejärel toimub väliseadmete seadistus. Käivitatakse kõik konfigureeritud väljundid: GPIO, UART, USART. Arendusplaadi initsialiseerimine on näidatud joonisel 8.

Joonis 8 - Arendusplaadi initsialiseerimine

## Sensori Initsialiseerimine

Sensori käivitamisel saadetakse sensorile konfiguratsiooniseaded, mis seadetega sensor tööle hakkab. Juhul kui tekib vajadus muuta seadistust jooksvalt, tuleb selleks sensor viia uuesti konfiguratsiooni režiimi.

Sensori initsialiseerimiseks lülitakse sensor konfiguratsiooni režiimi. Sensorile saadetakse kiirendusanduri vahemik 8G, temperatuuriühikuks kraadid ning seejärel käivitatakse sensor kiirendusanduri režiimis. Sensori initsialiseerimist kirjeldab joonis 9.

Joonis 9 - Sensori initsialiseerimine

## Andmete päring

Andmete saamiseks või saatmiseks tuleb sensorile saata andmete jaoks päring. Nii lugemisel kui ka kirjutamisel on algusbait sama. Teine bait määrab, kas tegemist on lugemise või kirjutamisega. Juhul kui on tegemist kirjutamisega on teise baidi sisuks 0x00 teisel juhul 0x01.

### Andmete lugemine

Teine bait määrab, kas tegemist on lugemise või kirjutamisega. Lugemisel on teise baidi sisuks 0x01. Lugemiseks võib küsida maksimaalselt 128 baiti andmeid.

Näiteks, kui on vaja lugeda kiirendusanduri X, Y, Z koordinaate. Saab seda teha ühe päringuga või mitme päringuga.

Üheks päringuks tuleb näidata neljanda baidiga, et soovitakse lugeda 6 baiti. Kolmas bait, mis näitab registriaadressi, peab viitama registri X koordinaadi LSB registrile. Alternatiivina võib teha 6 päringut, küsides igat baiti eraldi.

Mõistlikum on seda teha ühe päringuga, sellisel juhul on vigaste andmete tõenäosus väiksem. Lugemise päring on kirjeldatud tabel 5.

Tabel 5 - Lugemise päring

| Bait 1 | Bait 2 | Bait 3 | Bait 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Algusbait | Lugemine | Registriaadress | Pikkus |
| 0xAA | 0x01 | <..> | <..> |

#### Õnnestunud lugemine

Lugemise kinnituseks saadab sensor vastuse. Õnnestunud lugemisel saadetakse vähemalt 3 baiti. Kui tegemist on õnnestunud lugemisega algab esimene bait 0xAA’ga.

Õnnestunud lugemist kujutab tabel 6.

Tabel 6 - Registrist õnnestunud lugemise vastus

| Bait 1 | Bait 2 | Bait 3 | … | Bait (n + 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algusbait | Pikkus | Andmed 1 | … | Andmed n |
| 0xBB | <..> | <..> | … | <..> |

#### Nurjunud lugemine

Juhul kui lugemine nurjus algab esimene bait 0xEE’ga. Järgnev bait annab mõista, mis veaga on tegu. Registrist lugemise veateade on kujutatud tabelis 7.

Tabel 7 - Registrist lugemise veateade

| Bait 1 | Bait 2 |
| --- | --- |
| Algusbait | Staatus |
| 0xEE | 0x02: Lugemine nurjus 0x04: Vale Registriaadress 0x05: Registri kirjutamine väljalülitud 0x06: Vale algusbait 0x07: Siini ülekoormuse viga 0x08: Maksimaalse pikkuse viga 0x09: Minimaalse pikkuse viga 0x0A:Vastuvõetud märgi taimaut |

### Andmete kirjutamine

Nagu eelnevalt mainitud, määrab teine bait, et tegu on kirjutamisega. Kirjutamisel on teise baidi sisuks 0x00. Kirjutada võib maksimaalselt 128 baiti andmeid. Süsteemiseadete muutmiseks tuleb kirjutamisel veenduda, et sensor on viidud konfiguratsiooniseadete režiimi.

Kui on vaja kirjutada kiirendusanduri kalibreerimiseks X, Y, Z koordinaatide nihe. Saab seda teha sarnaselt lugemisega. Kas ühe päringuga või mitme päringuga.

Samamoodi nagu lugemisel tuleb kirjutamisel näidata neljanda baidiga, et soovitakse kirjutada 6 baiti. Kolmas bait peab viitama registri X koordinaadi LSB nihke registri aadressile.

Mõistlikum on seda teha ühe päringuga, sellisel juhul on vigaste andmete tõenäosus väiksem. Kirjutamise päring on näidatud tabelis 8.

Tabel 8 - Kirjutamine

| Bait 1 | Bait 2 | Bait 3 | Bait 4 | Bait 5 | … | Bait (n + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algusbait | Kirjutamine | Registriaadress | Pikkus | Andmed 1 | … | Andmed n |
| 0xAA | 0x00 | <..> | <..> | <..> | … | <..> |

#### Kirjutamise vastus

Erinevalt lugemisest on kirjutamisel kinnituseks vaid üks vastus. Õnnestumise või nurjumise korral saadetakse 2 baiti, millest esimene on nagu nurjunud lugemise korral (0xEE). Eristamiseks peab vaatama teise baidi sisu.

Kirjutamise õnnestumist kajastab staatus 0x01, teistel puhkudel on tegemist veateadetega. Kirjutamise vastus on kujutatud tabelis 7.

Tabel 7 - Kirjutamise vastus

| Bait 1 | Bait 2 |
| --- | --- |
| Vastuse algusbait | Staatus |
| 0xEE | 0x01: Kirjutamine õnnestus 0x03: Kirjutamine nurjus 0x04: Vale registriaadress 0x05: Registri kirjutamine väljalülitud 0x06: Vale algusbait 0x07: Siini ülekoormuse viga 0x08: Maksimaalse pikkuse viga 0x09: Minimaalse pikkuse viga 0x0A:Vastuvõetud märgi taimaut |

## Häirete kontroll

Peale andmete päringut kontrollitakse, kas andmed olid õiged. Juhul kui algusbait on 0xBB on tegemist vigadeta andmetega. Juhul kui algusbait on 0xEE on tegemist nurjunud lugemisega. Vigase lugemise korral andmeid ei töödelda. Häirete kontrolli kujutab joonis 10.

Joonis 10 - Häirete kontroll

## Kiirendusanduri kalibreerimine

Kiirendusanduri kalibreerimine on jaotatud kuueks etapiks:

- Sinist nuppu (B1), mis on näidatud joonisel 11, tuleb hoida all viis sekundit.

- Seejärel on kahesekundiline paus.

  - Juhul kui selle kahe sekundi jooksul vajutada sinist nuppu, seadistatakse teist sensori.

  - Kui nuppu ei vajutata, seadistatakse esimest sensori.

- Esmalt seadistatakse sensori X-telge. Tuluke LD2, mis on näidatud joonisel 11, hakkab vilkuma sagedusega 1000 ms. Sensor tuleb paigutada X-telje suhtes tasasele pinnale ning seejärel tuleb vajutada sinist nuppu B1.

- Järgmisena seadistatakse sensori Y-telge. Tuluke LD2 hakkab vilkuma sagedusega 400ms. Sensor tuleb paigutada Y-telje suhtes tasasele pinnale ning seejärel tuleb vajutada sinist nuppu B1.

- Viimasena seadistatakse sensori Z-telge. Tuluke LD2 hakkab vilkuma sagedusega 100 ms. Sensor tuleb paigutada Z-telje suhtes tasasele pinnale ning seejärel tuleb vajutada sinist nuppu B1.

- Järgnevalt saadetakse sensorile kalibreerimisandmed, mille tulemusel on sensor seadistatud.

Joonis 11 - B1 ja LD2

# Testimine

Nagu eelnevalt mainitud kuvatakse andmeid läbi USART2 pordi, mida saab monitoorida programmist RealTerm [27]. Selleks tuleb seadistada RealTerm järgmiste seadetega. Boodikiirus – 115200. Port – USB port, Andmete kuvamise formaat – ASCII ning uue rea režiim peab olema aktiveeritud. Andmeid on kuvatud joonisel 12.

Joonis 12- RealTerm andmete kuvamine

Testide läbiviimiseks kasutasin programmi STM Studio [28]. Programm pakub võimalust monitoorida ja visualiseerida andmeid. Joonistel on punaselt tähistatud X-telg, Roheliselt Y-telg ning Siniselt Z-telg. Kokku viisin läbi kolmteist testi enda peal.

Testid jagunevad:

- Paigalolek – 2 katset

- Hüppamine – 3 katset

- Istumine ja tõusmine – 2 katset

- Erinevad liikumised – 3 katset

- Kukkumine ja põrutus – 4 katset

## Paigaloleku katse

Paigal olles viisin läbi kaks katset, üks seistes ning teine kiikudes, mis imiteerib laineid. Katse, kus seisin paigal on kujutatud joonisel 13. Jooniselt on näha, et X-, Y-, Z-telg on paigal. Suurim amplituud on kajastatud tabelis 9.

Tabel 9- Paigaloleku suurim amplituud

| X telg | Y telg | Z telg |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |

Joonis 13 – Paigalolek

Kiikumiskatsel, mis on näidatud joonisel 14, on näha, et telgede väärtused muutuvad sujuvalt. Suurim amplituud on näidatud tabelis 10.

Tabel 10 – Kiikumise suurim amplituud

| X telg | Y telg | Z telg |
| --- | --- | --- |
| 230 | 160 | 220 |

Joonis 14 – Kiikumine

## Hüppamise katse

Hüppamise jaoks viisin läbi kolm testi, millest esimene katse oli hoovõtuta hüppamine murul. Sooritasin murul kaheksa hüpet, mis on kujutatud joonisel 15. Joonisel on näha kaheksat amplituudi muutust, milleks olid hüpped. Suurimaid amplituude kajastab tabel 11.

Tabel 11 – Murul hüppamise suurim amplituud

| X telg | Y telg | Z telg |
| --- | --- | --- |
| 2400 | 5100 | 6500 |

Joonis 15 - Hüppamine murul

Teine katse on joonisel 16. Jooniselt nähtub seitse hüpet, mis on sooritatud puitpinnal. Võib öelda, et hüppamine puidul ei erine hüppamisest murul. Suurimaid amplituude on kajastatud tabelis 12.

Tabel 12 - Puidul hüppamise suurim amplituud

| X telg | Y telg | Z telg |
| --- | --- | --- |
| 1900 | 3400 | 5200 |

Joonis 16 - Hüppamine puidul

Viimast katset, mis toimus puit aluselt hüppamisel, on näidatud joonisel 18. Suurimad amplituudid on kajastatud tabelis 13. Jooniselt on näha, et ajaliselt oli hüpe võrreldes teiste hüpetega kõige pikem. Esimene tõus joonisel on hüpe õhku ja teine tõus maandumine.

Tabel 13 – Hüppamine puit aluselt murule suurim amplituud

| X telg | Y telg | Z telg |
| --- | --- | --- |
| 750 | 1100 | -2750 |

Joonis 17 - Hüppamine puit aluselt murule

## Istumise ja tõusmise katse

Sooritasin istumiseks ja tõusmiseks kaks katset, millest esimene oli istumine. Katse sooritamisel istusin toolile, mis oli valmistatud puidust. Istumist kujutab joonis 18 ning suurimad amplituudid on toodud tabelis 14.

Tabel 14 - Istumise suurim amplituud

| X telg | Y telg | Z telg |
| --- | --- | --- |
| 550 | 400 | 1500 |

Joonis 18 – Istumine

Tõusmiskatsel istusin toolil ning tõusin püsti, mis on näidatud joonisel 19. Suurimad amplituudi muutused on näidatud tabelis 15. On näha, et tõusmisel ei esine nii suurt amplituudi muutust kui istumisel.

Tabel 15 – Tõusmise suurim amplituud

| X telg | Y telg | Z telg |
| --- | --- | --- |
| 400 | 380 | 600 |

Joonis 19 - Istumine

## Erinevad liikumised

Liikumiste jaoks sooritasin kolm katset. Millest esimene on kõndimine. Kõndimiskatse sooritasin tasasel pinnal toas, katset näitab joonis 20 ning amplituudid on toodud tabelis 16. Kõndimisel on näha, et amplituudi muutus pole suur.

Tabel 16 – Kõndimise suurim amplituud

| X telg | Y telg | Z telg |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 350 |

Joonis 20 - Kõndimine

Teiseks katseks kõndisin puidust trepil üles ja alla, mida näitab joonis 21. Suurimad amplituudid on toodud tabelis 17.

Tabel 17 – Trepil kõndimise suurim amplituud

| X telg | Y telg | Z telg |
| --- | --- | --- |
| 400 | 500 | 700 |

Joonis 21- Trepil kõndimine

Viimaseks katseks valisin jookmise. Jookmis katse viisin läbi murul. Amplituudi kajastab tabel 18 ning joonis 22 kirjeldab katset.

Tabel 18 – Jooksmise suurim amplituud

| X telg | Y telg | Z telg |
| --- | --- | --- |
| 1200 | 1500 | 2750 |

Joonis 22 – Jooksmine

## Kukkumise ja põrutuse katse

Kukkumiseks ja põrutuseks sooritasin kokku kolm katset, millest kaks olid kukkumist ning üks põrutus vastu maja. Esimeseks katseks sooritasin püsti seistes kukkumise murule. Kukkumise andmed on toodud joonisel 23 ning amplituud tabelis 19. Nagu näha on kukkumise amplituud joonisel kõige ilmekam.

Tabel 19 – Esimese murul kukkumise amplituud

| X telg | Y telg | Z telg |
| --- | --- | --- |
| 7500 | 1750 | 1750 |

Joonis 23 – Esimene murul kukkumine

Teiseks kukkumiseks sooritasin sama katse, kuid kukkumine oli tugevam. Kukkumist kirjeldab joonis 24 ning amplituudi näitab tabel 20.

Tabel 20 - Teise murul kukkumise amplituud

| X telg | Y telg | Z telg |
| --- | --- | --- |
| 5500 | 8800 | 3000 |

Joonis 24 – Teine murul kukkumine

Viimaseks katseks oli põrutus vastu seina, mille andmed on joonisel 25 ning amplituud tabelis 21.

Tabel 21 – Vastu seina põrutuse amplituud

| X telg | Y telg | Z telg |
| --- | --- | --- |
| 2700 | 1200 | 1300 |

Joonis 25 – Põrutus vastu seina

# Kokkuvõte

Kasutatud kirjandus

| [1] | „STM32 - F446RE arendusplaat,“ [Võrgumaterjal]. Available: http://www.st.com/en/microcontrollers/stm32f446.html?querycriteria=productId=LN1875. |
| --- | --- |
| [2] | [Võrgumaterjal]. Available: https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bno055. |
| [3] | [Võrgumaterjal]. Available: https://www.raspberrypi.org/. |
| [4] | [Võrgumaterjal]. Available: http://beagleboard.org/bone. |
| [5] | [Võrgumaterjal]. Available: http://www.arduino.org/products/boards/arduino-star-otto. |
| [6] | [Võrgumaterjal]. Available: http://www.st.com/content/st_com/en.html. |
| [7] | [Võrgumaterjal]. Available: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/. |
| [8] | [Võrgumaterjal]. Available: https://beagleboard.org/x15. |
| [9] | [Võrgumaterjal]. Available: https://www.linux.org/. |
| [10] | [Võrgumaterjal]. Available: IIS328DQ. |
| [11] | [Võrgumaterjal]. Available: https://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-m4-processor.php. |
| [12] | [Võrgumaterjal]. Available: http://www.st.com/en/embedded-software/stm32cube-embedded-software.html?querycriteria=productId=LN1897. |
| [13] | [Võrgumaterjal]. Available: https://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-m0.php. |
| [14] | [Võrgumaterjal]. Available: https://learn.adafruit.com/adafruit-bno055-absolute-orientation-sensor/overview. |
| [15] | [Võrgumaterjal]. Available: https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/datasheets/BST_BNO055_DS000_14.pdf. |
| [16] | [Võrgumaterjal]. Available: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/TechnicalNotes/TN_111%20What%20is%20UART.pdf. |
| [17] | [Võrgumaterjal]. Available: https://www.eol.ucar.edu/isf/facilities/isa/internal/CrossBow/DataSheets/mica2dot.pdf. |
| [18] | [Võrgumaterjal]. Available: https://github.com/tinyos/tinyos-main. |
| [19] | [Võrgumaterjal]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=1617246. |
| [20] | [Võrgumaterjal]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=5226903. |
| [21] | [Võrgumaterjal]. Available: https://www.lifeline.philips.com/safety-solutions/gosafe.html. |
| [22] | [Võrgumaterjal]. Available: https://www.shimmersensing.com/products/shimmer3-development-kit#download-tab. |
| [23] | [Võrgumaterjal]. Available: https://www.shimmersensing.com/products/. |
| [24] | [Võrgumaterjal]. Available: https://www.bell-labs.com/usr/dmr/www/chist.pdf. |
| [25] | [Võrgumaterjal]. Available: http://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html. |
| [26] | [Võrgumaterjal]. Available: http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/2f/71/ba/b8/75/54/47/cf/DM00105879.pdf/files/DM00105879.pdf/jcr:content/translations/en.DM00105879.pdf. |
| [27] | L. S. Sterling, The Art of Agent-Oriented Modeling, London: The MIT Press, 2009. |
| [28] | „asdf,“ [Võrgumaterjal]. Available: http://www.st.com/en/microcontrollers/stm32f446.html?querycriteria=productId=LN1875. |
| [29] | [Võrgumaterjal]. |
| [30] | [Võrgumaterjal]. Available: http://www.ti.com/tool/tmdslcdk6748#descriptionArea. |
| [31] | [Võrgumaterjal]. Available: https://www.arduino.cc/. |
| [32] | [Võrgumaterjal]. Available: https://www.shimmersensing.com/products/shimmer3-development-kit#download-tab. |
| [33] | [Võrgumaterjal]. Available: https://realterm.sourceforge.io/. |

Lisa 1